SLAAC es un servicio que, a diferencia de DHCPv6 (aunque se tiene la posibilidad de usar ambos), no requiere el uso de servidores para almacenar información de las direcciones de unidifusion globales de red con el fin de saber que direcciones IPv6 se están utilizando y cuales están disponibles. Este utiliza mensajes ICMPv6 RA (Router Advertisement) para proporcionar direccionamiento y cualquier otra información de configuración que normalmente proporcionaría un servidor DHCP. Un host configura su dirección IPv6 en función de la información que se envía en la RA. Los mensajes RA son enviados por un router IPv6 cada 200 segundos. Un host también puede enviar un mensaje Router Solicitation (RS) solicitando que un router habilitado para IPv6 envíe al host un RA.

En sí, es un método que permite que un dispositivo obtenga su prefijo, la longitud de prefijo, la dirección de gateway predeterminado y otra información de un router IPv6, sin usar un servidor DHCPv6. Mediante SLAAC, los dispositivos dependen de los mensajes de anuncio de router (RA) de ICMPv6 del router local para obtener la información necesaria.

El routing IPv6 no está habilitado de manera predeterminada. Para habilitar un router como router IPv6, se debe usar el comando de configuración global “ipv6 unicast-routing”.

Como se menciono anteriormente, SLAAC utiliza los siguientes mensajes ICMPv6 para proporcionar direccionamiento IPv6:

- Mensaje de solicitud del router (RS, Router Solicitation); Cuando un cliente se configura para obtener su información de direccionamiento IPv6 automáticamente mediante SLAAC, éste envía un mensaje RS al router. El mensaje RS se envía a la dirección multicast de todos los routers IPv6 FF02::2. Es un mensaje ICMPv6 tipo 133.

- Mensaje de anuncio del router (RA, Router Advertisement); Los routers envían mensajes RA para proporcionar información de direccionamiento IPv6 a los clientes. El mensaje RA incluye el prefijo y la longitud del prefijo del segmento local. Un router envía un mensaje RA periódicamente (configurable entre 4 y 1800 segundos) o en respuesta a un mensaje RS. Por defecto, los routers Cisco envían mensajes RA cada 200 segundos. Los mensajes RA siempre se envían a la dirección multicast de todos los nodos IPv6 FF02::1. Es un mensaje ICMPv6 tipo 134.

FUENTES UTILIZADOS:

https://ccnadesdecero.es/slaac/

https://elhacker.info/Cursos/Curso%20de%20Certificacion%20CCNA%20completo/ccna1/course/module7/7.2.4.3/7.2.4.3.html

https://learningnetwork.cisco.com/s/article/Analizando-DHCPv6-con-estado-y-sin-estado

---

En si, una de las diferencias clave entre IPv4 y IPv6 es el formato de sus direcciones, el IPv4 utilizando números decimales de 0-255 en forma X.X.X.X, mientras que IPv6 utiliza números hexadecimales de 0-65535, lo cual permite que las direcciones IPv6 tengan una cantidad considerablemente mayor que lo que permite el IPv4.

En nuestro caso, vimos que

Implementación y Verificación de SLAAC

Para la puesta en marcha de la autoconfiguración sin estado (SLAAC), se procedió a la configuración de los routers extremos para que actuaran como fuentes de anuncios de red. El proceso se detalla a continuación:

5.1. Configuración del Router (Lado Servidor)

Se habilitó el enrutamiento de unidifusión IPv6 y se configuraron las interfaces LAN con sus respectivos prefijos globales. Esto permite que el router envíe mensajes ICMPv6 Tipo 134 (Router Advertisement).

Comandos aplicados (Ejemplo Router 1):

Router-1(config)# ipv6 unicast-routing

Router-1(config)# interface GigabitEthernet0/0

Router-1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:CC1A:1::1/64

Router-1(config-if)# ipv6 address FE80::1 link-local

Router-1(config-if)# no shutdown

Habilitación del Enrutamiento Unicast IPv6

Un paso crítico identificado durante la práctica fue la activación global del enrutamiento IPv6. Por defecto, los routers Cisco actúan como nodos finales y no reenvían paquetes IPv6 ni envían mensajes de anuncio (RA) a menos que se habilite explícitamente esta función.

Como se observa en la evidencia técnica del Router 1:

- Validación Inicial: Al ejecutar show ipv6 protocols, el router solo mostraba protocolos conectados y de descubrimiento (ND), indicando que el enrutamiento dinámico y el reenvío estaban inactivos.

- Activación: Se ejecutó el comando de configuración global ipv6 unicast-routing.

- Impacto: Este comando permitió que el router comenzara a procesar el direccionamiento IPv6 en todas sus interfaces up/up y habilitó la capacidad de participar en el proceso de enrutamiento OSPFv3

Verificación en los Hosts

Una vez configurado el router, se validó en los dispositivos finales (PC00, PC01, PC02 y PC03) el cambio de configuración de IP estática a Automatic.

Resultados obtenidos:

- Asignación Exitosa: Los hosts recibieron el prefijo /64 correspondiente a su segmento y generaron su propia Identificación de Interfaz (Interface ID).

- Gateway Predeterminado: Se verificó mediante el comando ipconfig que los PCs tomaron automáticamente la dirección Link-Local del router (FE80::X) como su puerta de enlace, validando así el intercambio de mensajes RS/RA.

- Confirmación visual: En la interfaz de Packet Tracer, se confirmó el mensaje "IPv6 request successful", lo que indica que el proceso NDP (Neighbor Discovery Protocol) completó el ciclo de direccionamiento sin errores.

| Dispositivo | Prefijo Recibido | Gateway (Link-Local) | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PC00 / PC01 | 2001:DB8:CC1A:1::/64 | FE80::1 (R1) | Exitoso |
| PC02 / PC03 | 2001:DB8:CC1A:2::/64 | FE80::3 (R3) | Exitoso |